DYSTRYBUTOR

OXYLINE Sp.zo.o

ul. Piłsudskiego 23

95-200 Pabianice -POLAND

Tel.: +48 42 215 10 68

Fax : +48 42 203 203 1

www.oxyline.eu

oxyline@oxyline.eu

PRODCENT

KRATOS SAFETY

689 Chemin du Buclay

38540 Heyrieux -FRANCE

Tel : +33 (0)4 72 48 78 27

Fax : +33 (0)4 72 48 58 32

www.kratossafety.com 
info@kratossafety.com

|  |  | Waga: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0.82 kg |

KS 6000

Urządzenie samozaciskowe na linę ze stali nierdzewnej
 z absorberem energii do systemu KS6000

Materiał komponentów:

Urządzenie samozaciskowe: stal nierdzewna

Zatrzaśniki: Stal (blokowanie śrubami) / stal nierdzewna (łącznik).

Absorber energii: Poliester

KARTA KATALOGOWA FA 20 200 02

Data rew. : 20.04.2020

- Działa na systemie KS 6000 z liną ze stali nierdzewnej o średnicy 8 mm.

- Działa w systemie sztywnym/

- Jego konstrukcja pozwala na zainstalowanie / odinstalowanie urządzenia na linie w dowolnym
miejscu jej przebiegu.

- Posiada system nieodwracający, aby zapobiec instalacji urządzenia do góry nogami w systemie.

- Ma mały pochłaniacz energii.

- Minimalna siła zrywająca> 15 kN.

Zatrzaśniki:

1 stalowy łącznik, i 1 stalowy zatrzaśnik o otwarciu 
18 mm, ref. FA 50 101 17 do podłączenia na uprzęży.

Spełnia: EN 353-1 : 2014.

KOD HS

8479 89 97

WYMIARY KARTONU/SZTUKI

60 x 40 x 24 cm / 20

CERTYFIKAT AET N°8756 I5 E1

Satra Technology Centre, N°0321 Wyndham Way, Telford Way, Kettering Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

ARTYKUŁ 11 GB07/73551

SGS United Kingdom Ltd., N°0120 Unit 202B, Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom